Veštačka inteligencija u mobilnim mrežama

Drugi domaći zadatak

Ime i prezime:________________________

Broj indeksa:_________________________

Na osnovu dostavljene baze podataka RSSI Database.xls, potrebno je kreirati MLP (Multilayer Perceptron) neuralnu mrežu koja će procenjivati položaj korisnika na osnovu očitanih RSSI vrednosti sa različitih Access Point-a (AP).

Opis baze podataka:

- Baza podataka se nalazi u datoteci RSSI Database.xls. Prvi red je red zaglavlja i ne sadrži RSSI informacije.

- Kolone A - H sadrži RSSI vrednosti AP-a (access point), od AP1 do AP8, respektivno, u dBm. Ukoliko AP nije detektovan, vrednost je zabeležena kao *.  Položaji APs su prikazani u datoteci Layout.gif.

- Svaka pozicija merenja ima četiri reda u bazi koji odgovaraju različitim orjentacijama prijemnika (0, 90, 180, 270).

- Kolone I i J predstavljaju x i y koordinate pozicija na kojima je izvršeno merenje. Vrednosti položaja su u vezi sa brojem piksela iz gornjeg levog ugla datoteke Layout.gif.

- Veličina figure (u pikselima) je 1471 x 661, a stvarna predstavljena veličina okruženja je 147,1 x 66,1 m (1 piksel = 0,1 m stvarnog prostora).

Kreirati MLP model koji na osnovu vektora sa RSSI vrednostima procenjuje (x,y) poziciju korisnika.

a) Nasumično izdvojiti 20% podataka za test skup, a preostalih 80% koristiti za treniranje modela.

b) Taksativno navesti koje korake ste primenili prilikom pripreme podataka:

- Kako ste obradili slučajeve kada AP nije bio vidljiv ( * )

- Da li ste izvršili normalizaciju i kojom metodom

d) Testirati uticaj broja neurona u skrivenom sloju na grešku modela.

- Prikazati grafički grešku u funkciji broja neurona

- Koristiti više skrivenih slojeva i uporediti rezultate

e) Višestruko pokrenuti kod sa različitim podelama trening/test skupa i ispitati stabilnost modela.

f) Za konačni model prikazati histogram grešaka (u metrima – koliko je procenjena pozicija odstupila od stvarne).

Izračunati i prikazati sledeće metrike:

  - RMSE (Root Mean Squared Error)

  - MEAN (srednja greška)

  - STD (standardna devijacija greške)

g) Ukoliko model sadrži dodatne specifičnosti ili unapređenja, molimo da ih posebno naglasite. To može uključivati:

- Korišćenje različitih funkcija aktivacije i analiza njihovog uticaja na performanse

- Korišćenje early stopping-a, cross-validation-a ili drugih tehnika regularizacije;

- Upotrebu različitih algoritama za treniranje (trainlm, traingd, trainbr...);

- Analiza vremena treniranja u funkciji veličine mreže;

- Bilo koju dodatnu analizu koju smatrate korisnom.

NAPOMENA:

Predaju se izveštaj i kod (nije obavezno da se radi u Matlabu).

Domaći zadatak nosi 30 poena.