# Veštačka inteligencija u mobilnim mrežama

Prvi domaći – kNN

Jovan Luković 2020/0476

Cilj zadatka: Zadatak je bio da bude implementiran kNN algoritam koji procenjuje koordinate korisnika koristeći RSSI vrednosti iz baze RSSI Database.xls. U bazi su očitavanja sa 8 AP-ova, a svaka lokacija je merena u četiri orijentacije. Koordinate su u pikselima.

Priprema podataka: Sve zvezdice su zamenjene sa –120 dBm. Pošto su za svaku tačku dostupna 4 reda (zbog različitih orijentacija), izračunat je prosek RSSI vrednosti i prosečne koordinate. Nad RSSI kolonama je primenjena Z-normalizacija.

Podela podataka: Skup je podeljen nasumično na 80% za treniranje i 20% za testiranje. Na grafiku je prikazano da oba skupa ravnomerno pokrivaju ceo prostor.

Model: Za svaku test tačku pronalaženo je k najbližih suseda u train skupu (po euklidskoj udaljenosti u RSSI prostoru), a pozicija je procenjivana kao srednja vrednost koordinata tih suseda.

Rezultati: Vrednosti k su ispitane u opsegu 1–10. Pokazano je da se greška menja sa izborom k – pri manjim vrednostima model prati šum, dok se pri većim vrednostima procene previše izravnavaju. Najbolji rezultat je dobijen za k = 3. Histogram grešaka je pokazao da su odstupanja uglavnom nekoliko metara. Konačne metrike su:

- RMSE = 7.895 m

- MEAN = 6.421m

- STD = 4.651m

Stabilnost: Ponovljenim podelama podataka na train/test skupove dobijeni su rezultati koji variraju, što pokazuje da je model nestabilan.

Zaključak: Može se zaključiti da se kNN algoritam pokazao kao jednostavan i dovoljno precizan pristup za lokalizaciju na osnovu RSSI podataka. Kao moguća poboljšanja predloženo je korišćenje drugih metoda, kao što su ANN i SVM, kao i da se izvrši povećanje skupa.