Veštačka inteligencija u mobilnim mrežama
Prvi domaći – MLP (ANN)
Jovan Luković, 2020/0476

Cilj
Napravljen je MLP model koji iz RSSI vektora procenjuje (x, y) koordinate. U bazi su očitavanja sa 8 AP-ova; svaka lokacija merenja ima četiri orijentacije. Koordinate su u pikselima i prevođene su u metre (0,1 m/px).

Podaci i priprema
Zvezdice (*) su zamenjene sa −120 dBm. Za svaku lokaciju uzet je prosek od 4 orijentacije. Ulazi (RSSI) su normalizovani metodom min–max na opseg [−1, 1].

Podela
Podaci su podeljeni nasumično: 65% train, 15% val, 20% test (dividerand). Vizuelno se vidi da train i test pokrivaju ceo prostor.

Model
Korišćen je MLP za regresiju sa dva izlaza (x, y). Optimizacija je trainlm (Levenberg–Marquardt). Razmatrane su dve postavke: jedan skriveni sloj sa promenljivim brojem neurona i varijanta sa više slojeva [10 20].

Uticaj broja neurona
Ispitan je opseg 2:2:40 neurona u jednom skrivenom sloju. Za svaku veličinu izračunat je RMSE na testu i nacrtan graf RMSE u funkciji broja neurona. Upoređena je i mreža sa više slojeva ([10 20]). Uočen je očekivan kompromis: premalo neurona → underfitting; previše → overfitting.

Stabilnost
Kod je pokretan više puta sa različitim podelama train/val/test. Dobijani su slični rezultati.

Rezultati
Za izabranu konfiguraciju (jedan sloj, 16 neurona) prikazan je histogram grešaka u metrima. Metrike na test skupu:
• RMSE = 12.311 m
• MEAN = 10.343 m
• STD = 6.726 m

Graf RMSE-a u odnosu na broj neurona pokazuje minimum u zoni 16 neurona (jednoslojna mreža).

Zaključak
MLP korektno rešava regresioni problem lociranja iz RSSI podataka. Dobija se viši RMSE nego kod kNN pristupa.