Veštačka inteligencija u mobilnim mrežama
Četvrti domaći – SVM (lokalizacija iz RSSI)
Jovan Luković, 2020/0476

Cilj
Kreiran je SVM model koji na osnovu RSSI vektora procenjuje (x, y) koordinate korisnika.

Podaci i priprema
Kolone A–H su RSSI (AP1–AP8), I–J su koordinate u pikselima. Nedostajuća očitavanja (“*”) zamenjena su sa −120 dBm.

Podela
U svakom pokretanju vrši se nasumična podela na 80% train i 20% test. Eksperiment je ponovljen 100 puta sa različitim podelama; beleži se najbolji rezultat (najmanji RMSE).

Model
Korišćene su dve odvojene SVM regresije: jedna za x, druga za y koordinatu. Kernel je polinomijalni (KernelFunction="polynomial"), uključena je standardizacija obeležja (Standardize=true), a KernelScale="auto".

Metrike i način izveštavanja
Za svako pokretanje izračunate su: RMSE (m), srednja greška (MEAN, m), standardna devijacija (STD, m) i procenat tačnih predikcija unutar praga od 10 m (Accuracy ≤10 m). Nakon 100 ponavljanja izveštavaju se metričke vrednosti za najbolje pokretanje (najmanji RMSE) i crta se histogram grešaka.

Rezultati (najbolje pokretanje)
• RMSE = 12.42 m
• MEAN = 9.90 m
• STD = 7.51 m

Vizuelizacija
Prikazan je histogram grešaka (u metrima) za najbolje pokretanje.

Zaključak
SVM sa polinomijalnim kernelom može da proceni poziciju iz RSSI vektora uz korektne rezultate. Ponavljanje sa različitim podelama pokazuje koliko su rezultati osetljivi na različite podele parametara.